声频系统工程中所涉及的名词术语

（1）本名词术语解释是为了说明有关项目的物理意义，而不是该名词术语的完整定义。
（2）本名词术语引自：a、GB/T3974-1996《声学名词术语》
b、GB4959-95《厅堂扩声特性测量方法》
c、GYJ25-86《厅堂扩声系统声学特性指标》
最大声压级  maximum sound pressure level
扩声系统在厅堂听众席处产生的最高稳态准峰值声压级

最高可用增益   maximum available gain
扩声系统在所属厅堂内产生反馈自激临界增益减去6dB时的增益

测试声源   measuring sound source
为了测量扩声系统的各项指标专门组成各种形式的发声器

传输频率特性  transmission frequency characteristics
扩声系统达最高可用增益时，厅堂内各听众席处稳态声压力的平均值相对于扩声系统传声器处声压或扩声设备输入端的电压和幅频响应

传声增益  transmission gain
扩声系统达最高可用增益时，厅堂内各听众席处稳态声压级的平均值与扩声系统传声器处声压级的差值

声场不均匀度  sound field nonuniformity
厅堂内（有扩声时）各听众席处得到的稳态声压级的差值

总噪声级  over all noise level
扩声系统达最高可用增益，但无有用信号输入时，厅堂内各厅众席处噪声声压级的平均值

均衡器  equalizer
为了补偿厅堂扩声系统传输[幅度]频率特性，而加入的频率特性调节装置

音节清晰度  syllable articulation
测听人员对规定的音节语声判断准确率的统计平均值

语言传输指数(STI)  speech transmission index
它是一个物理量，且表示与可懂度有关的语言传输质量。它是由调制转移函数（MFT）导出的评价语言可懂度的客观参量。从MFT到STI最主要的概念是，将调制指数的作用以表观信噪比来解释，采用加权平均求出平均表观信噪比，经归一化后导出语言传输指数。

折射  refraction
因媒质中声速的空间变化而引起的声传播方向改变的过程。

干射  interference
频率相同或相近的声波相加时所得到的现象，特点是某种特性的幅值与原有声波相比较具有不同的空间和时间分布。

吸收  absorption,sound absorption
当声波通过媒质或射到媒质表面上时声能减少的过程。

传声损失  [sound]transmission loss
在一传声系统中，声自一点传输到另一点时声压级的降低。

声场  sound field
媒质中有声波存在的区域

自由场  free[sound]fiele
均匀各向同性媒质中，边界影响可不计的声场。

直达声场  direct sound field
室内稳态声场中声源周围直达声强度大于反射声强度的区域。

混响声场  reverberation sound field
室内稳态声场中主要由反射声和散射声起作用的区域。

半[空间]自由场  half free field
无限大刚性平面一侧的均匀各向同性媒质中其它边界影响可以忽略不计的声场。

近场  near[sound]field
自由声场中，声源附近瞬时声压与瞬时质点速度不同相的声场。

声级  sound level
用一定的仪表特性和A、B、C计权特性测得和计权声压级。所用的仪表特性和计权特性都必须说明，否则指A声级。基准声压也必须指明。
注：基准声压为20uPa。

频带声压级  bank sound pressure level
有限频带内的声压级。基准声压和频带宽度必须指明。
注：基准声压为20uPa。如频带宽度为1倍频程时则称为倍频带声压级，依此类推。

基频  fundamental frequency
（1） 周期性振荡中与其周期相同的正弦式量的频率。]
（2） 振动系统的最低固有频率。

倍频程  octave
两个基频相比为2的声或其它信号间的频程。

峰值因数  crest factor
波形最大值与有效值的比。

混响  reverberation
（1） 声源停止发声后，声音由于多次反射或散射而延续的现象。
（2） 声源停止发声后，由于多次反射或散射而延续的声音。

回声  echo
大小和时差都大到足以能和直达声区别开的反射声或由于其它原因返回的声。
注：有时泛指反射声

计权  weighting
对信号进行变换的一种方法。其基本点是突出信号中的某些成份，抑制信号中的另一些成份。对信号不同成分所乘的不同比例因子称为计权因数。

计权网络  weighting network
根据计权函数设计的电网络，用以达到对信号进行预期变换的目的。

反射  reflection
波阵面由两种媒质之间的表面返回的过程。向表面的入射角等于反射角。

远场  far[sound]field
自由场中，离声源远处瞬时声压与瞬时质点速度同相的声场。
注：在远场中的声波呈球面发散，即声源在某点产生的声压与与该点至声源声中心的距离场成反比。

扩散[声]场  diffuse[sound]field
能量密度均匀，在各个传播方向作无规分布的声场。

指向性图案  directivity pattern
频率固定时，在通过声中心的指定平面内用图线描述的，换能器灵敏度作为发射或入射声波方向的函数。

指向性因数  directivity factor
（1） 发射换能器在它主轴上远处一点所辐射的某频率的声压的平方，与用声功率相同，频率相同的点源代替换能器后在同一点上所产生的声压的平方的比值。
（2） 接收换能器由于沿着换能器主轴传来的某频率的声波所产生的电动势平方，与频率相同，方均根声压相同的扩散场所产生的电动势平方的比值。
注：（1）定义中的远处是指该处已满足球面发散条件。
（2）此定义也可引伸到有限频带的情况，其频带必须指明。
（3） 也可以在指定方向上测量。

指向性指数  directivity index
指向性指数的以10为底的对数，单位为贝[尔]，B，但通常用dB为单位。

主轴  principal axis
表示指向特性所用角坐标的一个基准方向。主轴一般是器件的对称轴，或是影响最大的方向，如二者不相重合，基准方向必须说明。

[有效]声中心  [dffective]acoustic center
声中心是在发声器上或附近的一个点，在远处观测时，好象声波是从该点发出的球面发散声波。

自由场[电压]灵敏度（接收电压响应急  free-field[voltage]sensitivity
接收换能器输出端的开路电压，与在声场中引入换能器前存在于换能器声中心处的自由场声压的比值。单位为伏每帕，V/Pa
注：（1）自由场灵敏度是对一个平面行波而言，换能器相对于平面行波传播的方向和频率都应该指明。
（2）自由场灵敏度常用“级”来表示。自由场灵敏度[级]是自由场灵敏度与其基准值之比值以10为底的对数乘以2，单位为贝[尔]，B。但通常用dB为单位。基准值在空气中为1fieldV/Pa;在水中为1fieldV/uPa.

声压灵敏度（声压响应） pressure sensitivity (pressure response)
接收换能器输出端的开路电压与换能器接收表面上实有声压的比值。单位为伏每帕，V/Pa。

动态范围  dynamic range
为声接收用的电声换能器的过载声压级与等效噪声声压级之差。
注：（1）能接收的声压级低限是由媒质的声噪声或电路中的电噪声决定的。起作用的噪声应加说明（如环境噪声、热噪声、设备噪声等）。
（2）过载性质（如信号崎变、过热、损伤等）和测量方法应加以说明。

标准传声器  standard microphone
在规定工作条件下，其灵敏度（自由场灵敏度或声压灵敏度）已准确地校准了的，具有优异稳定性的传声器。

指向传声器  directional microphone
灵敏度随入射声波方向变化的传声器

近讲传声器  close-talking microphone
特别为发音人在口旁使用而设计的传声器。

耳机  earphone
把电振荡转换为声波，可与人耳密切地作声耦合的电声换能器。

扬声器  loudspeaker(speaker)
把电能转换为声波，可与人耳密切地作声耦合的电声换能器。
注：由于所用换能原理或元件不同，有电动（纸盆）、永磁、恒磁、励磁、感应、电磁（舌簧式）、静电、压电（晶体，陶瓷）、磁致伸缩、气流、离子等扬声器。

直接幅射式扬声器  direct radiator loudspeaker,hornless loudspeaker
辐射元件直接与空气耦合的扬声器。注：常用的直接辐射式扬声器为纸盆扬声器。

喇叭式扬声器  horn loudspeaker
利用喇叭把发声元件耦合到外界媒质的扬声器。

[声]喇叭  acoustic horn
截面积逐渐改变，两端面积不同的无孔刚性管，用途是改变声阻抗和控制指向性图案。

扬声器系统  loudspeaker system
一个或几个扬声器和相应附件如障板、喇叭、分频网络等组成的，作为驱动电路和周围空气耦合的设备。扬声器系统的目的是获得所需频率特性、声场分布以及特殊声效果等。

声柱  sound column
将一定数量的直接辐射式扬声器直线排列，装在柱状箱中，以获得预期指向性和最大轴向声压级的装置。扬声器通常排列在平面上，也可装成曲面的。

立体声系统  stereophonic sound system
由若干个传声器，传输通路和扬声器组成的系统，经过适当安排，能使听者有声源在空间分布的感觉。注：立体声系统可直接用作扩声系统，也可以用于录声和广播。

扬声器箱，音箱  loudspeaker enclosure
改善扬声器辐射性能的装置。分为开口箱（包括倒相箱）和闭箱两类。开口箱把扬声器膜片后面发出的声波一部分，经过测定的相移或其它改变投射到扬声器前面，以增加扬声器在低频段的声输出。闭箱使扬声器前面和后面的声辐射隔断，使在低频段不发生声短路，作用与无限大障板相当。

标准声源  reference sound source
具有稳定的声功率输出，宽带频谱的声源。在100~10000Hz的范围内所有1/3倍频带声功率级的最大和最小的差值应在12dB之内，相邻两个1/3倍频带声功率级偏差不超过±3dB，任何1/3倍频带的指向性指数不超过9dB，输出声压级至少应超过背景噪声10dB。有气动源，电动源和机械源等形式。注：可用于比较法测量机械设备辐射噪声的声功率。

声级计  soud level meter
预加标准的，包括传声器、放大器、衰减器、适当计权网络和具有规定动态特性的指示仪表的仪器，用以测量声级。
注：（1）如输入端接拾振器，则成为振动计。
（3） 线路内加上积分设备则成为积分声级计，可以测量一定时间内噪声暴露的大小。

声分析仪  sound analyzer
包括滤波器系统和用以读出通过滤波器系统的相对信号能量的指示仪表的设备，用以求得所加信号的能量对频率的分布。
注：分析速度较一般大为加快的系统称为实时分析仪或快速傅里叶分析仪。

声级记录仪  sound level recorder,level recorder
自动记录声级变化的仪器。

活塞发声器  pistonphone
一个小腔，其中具有振动频率和幅值已知的往复活塞，在腔中可产生已知声压。

录声，录音 sound recording
把声能转换为其它形式的能量并加以存储的技术。

[频响]均衡  [frequency response]equalization
在传输系统中，为了获得所需总的频率响应而用的一切频率甄别设备的效果。

数字声频  digital audio
用数字方法录放声信号的技术或系统

早期衰变时间  early decay time(EDT)
声源停止发声后，室内声场衰变过程早期部分从0dB到-10dB的衰变曲线的斜率所确定的混响时间。

无规入射  random incidence
大量入射波其大小和方向均作无规分布时的情况。

噪声降低，降噪量  noise reduction,noise abatement
（1） 采取任何措施降低噪声的过程。
（2） 降低噪声的程度，用分贝数表示。

声学比，声强比  acoustic ratio
在室内某点的混响声强与直达声强之比，表示该点声场漫射的程度。

平均自由[路]程  mean free path
声音在室内两次反射间经过距离的平均值。

扩散场距离  diffuse field distance
在有混响的房间内，各方向的平均均方真达声压与均方混响声压相等的点到声源的声中心距离。注：扩散场距离又称混响半径。

隔声量，传声损失 [sound]transmission loss
墙或间壁一面的入射声功率级与另一面的透射声功率级之差。隔声量等于透射系数的倒数取以10为底的对数，单位为贝[尔]，B。但通常为dB为单位。

染色[效应]  colouration
某些反射声和直达声叠加引起原来声音的某些频率成分被增强而使音质变差的现象。

哈斯效应  Haas effect
当回声的相对声级给定时，听者感觉到回声干扰的百分数随直达声和回声间的时延而变化的现象。

脉冲响应，脉冲反射谱
impulse response,impulse refection spectrum
以脉冲声激发厅堂，把接收到的脉冲声序列（直达声和反射脉冲声），用其高度与声音强度成正比的竖线条，在时间轴上按到达的先后次序画得的图。

[声]反射因数， sound[power]reflection factor,sound[power]reflection coefficient
在给定频率和条件下，自分界面（表面）反射的声功率与入射声功率之比。一般其测量条件和频率应加以说明。
注：表面应为无限表面的一部分，边缘效应另计。

吸声因数，吸声系数
sound[power]absorption factor,sound[power]absorption coefficient
在给定频率和条件下，被分界面（表面）或媒质吸收的声功率，加上经过分界面（墙或间壁）透射的声功率所得的和数，与入射声功率之比。一般其测量条件和频率应加说明。吸声因数等于损耗因数与透射因数之和。

[声]损耗因数，[声]损耗系数
sound [power] dissipation factor,sound [power] dissipation coefficient
在给定频率和条件下，被分界面（表面）或媒质吸收的声功率与入射声功率之比。一般其测量条件和频率应加说明。

[声]透射因数，[声]透射系数
sound [power transmission factor,sound [power] transmission coefficient
在给定频率条件下，经分界面（墙或间壁等）透射的声功率入射声功率之比。
注：一般指两个扩散垢场间的声能传输，否则应具体说明测量条件。

赛宾[吸声]因数(Sabine[吸声]因数)，赛宾[吸声]系数（Sabine[吸声]系数）
Sabine factor,Sabine coefficient
用Sabine混响时间公式算出的吸声材料的吸声量除以该材料的面积。
注：Sabine混响时间公式是
T=0.163V/aS
式中：T—混响时间，s；
V—房间体积，m3；
a— 平均Sabine因数
S—房间表面积，m2。
此公式适用于标准大气条件，760mmHg，150C。